Мониторинг железнодорожной станции Кричев транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги»

Работниками Кричевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведен мониторинг состояния пожарной безопасности железнодорожной станции Кричев транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» (начальник – Довыденко Виктор Сергеевич).

В результате мониторинга выявлены следующие нарушения:

Здание железнодорожного вокзала

В здании железнодорожного вокзала двери, расположенные на путях эвакуации (двери основных выходов) и двери выхода из помещения обслуживающего персонала, не оборудованы замками, обеспечивающими возможность их свободного открытия изнутри без ключа.

Пост электрической централизации. (Пост ЭЦ)

двери запасного выхода на первом этаже, не оборудованы замком, обеспечивающим возможность их свободного открытия изнутри без ключа;

на 3-м этаже здания дверь выхода из диспетчерской в лестничную клетку не оборудована устройством для самозакрывания, а также замком, обеспечивающим возможность ее свободного открытия изнутри без ключа;

на первом этаже здания отделка потолков выполнена из материалов с неизвестными пожарно-техническими характеристиками (панели ПВХ);

в лестничных клетках здания отделка лестничных маршей в нижней части выполнена из материалов с неизвестными пожарно-техническими характеристиками (панели ПВХ).

Начальнику железнодорожной станции Кричев транспортного РУП «Могилевское отделение Белорусской железной дороги» вручены рекомендации для устранения выявленных нарушений. Установлен контроль за их выполнением.

Старший инспектор ИНиП

Кричевского РОЧС

майор внутренней службы	А.В.Супареко