Интернет-сайт Кричевского РИК

Требования по охране труда при эксплуатации оборудования для переработки полимерных материалов и инструмента

Требования по охране труда при эксплуатации оборудования для переработки полимерных материалов и инструмента установлены Правилами по охране труда при производстве резиновых и пластмассовых изделий, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.06.2023 № 20 (далее - Правила).

В соответствии с главой 4 Правил эксплуатация оборудования для переработки полимерных материалов должна осуществляться в соответствии с требованиями, установленными техническими нормативными правовыми актами, а также эксплуатационными документами организаций-изготовителей. Эксплуатация оборудования для переработки полимерных материалов без предусмотренных их конструкцией ограждающих, блокирующих устройств, систем сигнализации и других средств коллективной защиты работающих не допускается.

Оборудование для переработки полимерных материалов должно быть исправным, использоваться по назначению и применяться в условиях, установленных организацией-изготовителем. Установка, монтаж и перестановка оборудования для переработки полимерных материалов производятся в соответствии с проектной документацией. Оборудование для переработки полимерных материалов, в процессе эксплуатации которого происходит выделение вредных веществ в виде газа, пара или пыли, должно быть оборудовано уплотнителями, укрытиями, местной вытяжной вентиляционной установкой (отсосом) и (или) другими устройствами, исключающими поступление вредных веществ в воздух рабочей зоны в количестве, превышающем предельно допустимую концентрацию.

Движущиеся части оборудования для переработки полимерных материалов должны размещаться так, чтобы не возникла возможность получения травмы, или, если опасность сохраняется, должны применяться предупреждающие знаки безопасности и (или) надписи, предохранительные или защитные устройства во избежание таких контактов с оборудованием, которые могут привести к несчастному случаю на производстве.

Пусковые ножные педали, имеющиеся на оборудовании для переработки полимерных материалов, должны иметь защитное ограждение, не допускающее его случайного включения. Педали аварийного останова не ограждаются. Места возможных выбросов расплавленного полимерного материала (зона сопла термопластавтоматов, головка экструдеров) должны быть оборудованы защитными экранами.

Органы управления оборудованием для переработки полимерных материалов должны быть легко доступны и свободно различимы, снабжены надписями, символами или обозначены другими способами. Приборы контроля и средства автоматизации, а также органы управления, расположенные на щитах управления оборудованием для переработки полимерных материалов, должны быть снабжены надписями или символами, определяющими их назначение. Расшифровка символов указывается в технологической документации.

Системы управления оборудованием для переработки полимерных материалов должны оснащаться средствами экстренного торможения и устройствами аварийного останова (выключения), если применение этих систем может уменьшить или предотвратить опасность. Органы управления, предназначенные для действия в аварийных ситуациях, должны быть окрашены в красный цвет и установлены в легкодоступном и хорошо видимом месте с учетом эргономических требований. Тросовые устройства аварийного останова должны иметь приспособления для регулирования натяжения (провисания) троса. Провисание троса должно находиться в пределах, обеспечивающих безотказность срабатывания устройств аварийного останова.

Управление системой оборудования для переработки полимерных материалов должно исключать возникновение опасности в результате совместного их функционирования, а также в случае отказа какой-либо части. Управление системой оборудования для переработки полимерных материалов должно позволять работающим при необходимости блокировать пуск системы, а также осуществлять ее остановку. Блокирующие устройства, устройства аварийного останова оборудования для переработки полимерных материалов должны быть исправными. Работающим перед началом работы (смены) должна проверяться исправность блокирующих устройств, устройств аварийного останова.

Пульт управления системой машин и (или) оборудования для переработки полимерных материалов должен обеспечить возможность контролировать отсутствие работающих или иных лиц в опасных зонах, либо управление должно исключить функционирование системы машин и (или) оборудования при нахождении работающих либо иных лиц в опасной зоне. Каждому пуску системы машин и (или) оборудования для переработки полимерных материалов должен предшествовать предупреждающий сигнал, продолжительность действия которого позволит лицам, находящимся в опасной зоне, покинуть ее или предотвратить пуск системы.

Оборудование для переработки полимерных материалов следует пускать в работу в последовательности, определенной технологическими документами. Электроаппаратура, питающие кабели и провода, предназначенные для управления оборудованием для переработки полимерных материалов, за исключением устройств, которые закреплены на нем, должны помещаться в отдельных шкафах (коробах) или закрываемых нишах на этом оборудовании.

Дверцы шкафов и закрываемые ниши во время работы оборудования для переработки полимерных материалов (за исключением случаев его ремонта или наладки) должны быть закрыты на специальные запорные устройства. При эксплуатации оборудования для переработки полимерных материалов должны приниматься меры, предотвращающие накопление ими зарядов статического электричества. Концы гибких шлангов для подвода жидкости к подвижным цилиндрам оборудования для переработки полимерных материалов во избежание их повреждения должны дополнительно крепиться хомутами к панелям, днищам и другим узлам оборудования.

Смотровые люки пересыпных лотков, бункеров и иных технологических емкостей, установленные в местах загрузки и разгрузки конвейеров, должны быть закрыты сетчатым (решетчатым) ограждением. Столы, на которых осуществляется промазка клеем и сборка резиновых изделий с применением клея, должны иметь токопроводящие покрытия, присоединенные к заземляющему контуру. Ножи, применяемые в работе, должны содержаться на рабочих местах в специально отведенном для этого месте. Для переноса ножа должен использоваться специальный жесткий чехол, исключающий возможность случайного травмирования работающего. Хранить и переносить нож в карманах спецодежды, держать его в руке при выполнении работы, не связанной с применением ножа, не допускается.

При выполнении разметочных работ с лазерным разметочным устройством не допускается:

- прикасаться руками к стеклу оптического прибора, производить его чистку;

- направлять лазерное излучение на работающего;

- смотреть в стекло оптического прибора;

- осуществлять наблюдение прямого и зеркального отраженного лазерного излучения;

- размещать в зоне лазерного пучка предметы, вызывающие его зеркальное отражение, если это не связано с производственной необходимостью.

При необходимости проведения ремонтных, наладочных и других работ в зоне действия лазерного луча необходимо отключать лазерное разметочное устройство. Оборудование для переработки полимерных материалов, связанное с использованием, получением взрывопожароопасных, агрессивных токсических резиновых и пластмассовых изделий, должно передаваться в ремонт освобожденным от обращающихся в них химических веществ, промытым, при необходимости пропаренным, продутым азотом или воздухом.

Вспомогательные операции (уборка, смазка, чистка, смена инструмента и приспособлений, регулировка предохранительных и тормозных устройств), а также работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования для переработки полимерных материалов должны выполняться при выключенном оборудовании. При этом оно должно быть отключено от всех источников энергии и приняты меры против случайного включения.

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной и инспекции труда                                               С.Н. Горбаков