Интернет-сайт Кричевского РИК

Требования по охране труда при изготовлении (ремонте) формовых и неформовых резиновых изделий

Требования по охране труда по охране труда при изготовлении (ремонте) формовых и неформовых резиновых изделий установлены Правилами по охране труда при производстве резиновых и пластмассовых изделий, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29.06.2023 № 20 (далее - Правила).

В соответствии с главой 12 Правил приготовление водного раствора щелочи для очистки пресс-форм должно осуществляться на специальных установках. Подача раствора щелочи в ванны очистки пресс-форм должна производиться по трубопроводам. Дробеструйная обработка арматуры с целью удаления с нее окислов должна выполняться в закрытых камерах.

Применение сухого кварцевого песка под давлением для очистки арматуры от окислов не допускается. Термостатирование резиновых изделий необходимо осуществлять в закрытом термостате при обеспечении заданного технологическими документами (регламентом) воздухообмена. Выгружать резиновые изделия из термостатов следует при их температуре не выше 45 оС.

Установка и снятие резиновых изделий с многопозиционного станка для отделки и окончательной их обработки должны производиться вне зоны действия рабочих механизмов станка. Подачу жидкого хладоносителя в галтовочные барабаны объемом более 0,5 м3 и криогенные установки следует осуществлять по трубопроводам. Хранение хладоагента в местах его потребления не допускается.

Пусковое устройство на установке сборки резиновых чехлов для железобетонных труб и кранцев не должно располагаться возле зоны вращения дорна и механизма прижима прикаточных роликов. При съеме с дорнов чехлов для железобетонных труб зона движения чехла должна быть ограждена. Разборку дорна после сборки кранцев следует осуществлять двумя работающими. Вращение дорна во время нахождения внутри него работающих не допускается. При выполнении ремонта резиновых изделий, предусматривающего нахождение внутри них работающего, клей и растворитель, необходимые для выполнения этой работы, должны находиться в закрытых сосудах емкостью не более 0,5 л, исключающих их случайный разлив. Шероховку и иные работы внутри резиновых изделий допускается производить с применением ручных пневматических машин..

Главный государственный инспектор

Кричевского межрайонного отдела

Могилевского областного управления

Департамента государственной и инспекции труда                                               С.Н. Горбаков